05.34.90-a NAT REINIGEN BESTAAND WERK

0. NAT REINIGEN BESTAAND WERK

Tijdens uitvoering en/of opneming van de

gereedgekomen werkzaamheden dienen de door stof

vervuilde oppervlakken met schoon water afgespoeld te

worden. Eventuele kalkresten e.d. eerst, zonder het

oppervlak van de steen aan te tasten, mechanisch

verwijderen en vervolgens schoonspoelen met schoon

water. Kalkresten op beglazingen, goten hwa's etc.

direct te reinigen.

.01 BUITENWAND

Aan alle van toepassing zijnde bestaande bouwdelen.

05.34.90-b NAT REINIGEN BESTAAND WERK, KALKWASSEN

0. NAT REINIGEN BESTAAND WERK, KALKWASSEN

Alle bestaande geveloppervlakken dienen d.m.v. een

mengsel van water en kalksteenpoeder gereinigd te

worden. Reinigen onder lage druk (max.1,5 bar).

Alleen vuilaanslag verwijderen, bakhuid steen mag

niet worden aangetast. Maximale hardheid 3,5 mohr, vast

te stellen d.m.v. monster. Indien sprake is van

baksteen- c.q. natuursteensoorten van verschillende

hardheid, dient per steensoort d.m.v. monsters de

mate van reiniging te worden vastgesteld, ter

goedkeuring van de directie. Indien van deze

afspraken wordt afgeweken worden de kosten van de

schade aan de gevel (metsel-, voeg-, natuursteen-,

stukwerk) op de aannemer verhaald.

9. UITVOERING WERKZAAMHEDEN

Werkzaamheden uit te voeren door firma SUPERLOOK BV,

of gelijkwaardig. Adresgegevens SUPERLOOK BV volgens

par. 05.00.30, lid 09.

Werkzaamheden:

- Voorafgaand aan gevelreiniging de algenaanslagzones

op de gevels behandelen met Biomix. Biomix min. 18

uur voorafgaand aan de gevelreiniging aan te brengen

en in te laten werken.

- Kalkwassen volgens specificatie 0.

- Alle na afloop van het kalkwassen de evt. nog

aanwezige hardnekkige vervuilingsplekken /

mortelzones / calcietuitbloeiingen nogmaals te

reinigen. E.e.a. zodanig te verwijderen dat

oppervlak metselwerk niet beschadigd t.g.v. de

verwijdering.

.01 BUITENWAND

Het geheel kalkwassen gevels, incl. voorafgaand

(plaatselijk) behandelen van algenaanslagzones met

algendoder, van:

- Gevels: