22.24.10-b REINIGEN BESTAAND METSELWERK

0. REINIGEN METSELWERK: ZOUTBELAST

Fysisch reinigen: d.m.v. compressen verwijderen van

zouten uit metselwerk.

Ontzouting uit te voeren door:

* Firma Superlook B.V.

Postbus 8791

4820 BB Breda

tel.: 076-5874207.

Toepassing: zoutbelaste muurwerken.

Onderzoek:

- voorafgaand aan ontzouting het zoutgehalte op

electrische geleidingscoëfficiënt in nS.

vaststellen.

- zoutgehalte op verschillende dieptes vaststellen

n.l.: 50mm, 150mm, 250mm, 350mm.

- na iedere behandeling het zoutgehalte opnieuw

vaststellen (uitgaande van 1 procesgang).

Verwerking:

- werkzaamheden uitvoeren voor injectiewerken.

- metselwerk oppervlak schoonmaken tot op steen

oppervlak.

- ondergrond goed vochtig maken.

- uitvoeren ontzouting d.m.v. compressen met pasta.

- het metselwerk dient tot 80 mm diepte ontzout te

worden.

.01 BINNENWAND

Het 80 mm diep ontzouten van zones metselwerk, uit te

voeren door (en volgens procedé van) Firma Superlook.